Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

| SISTEM | SUBJEKT | VRSTA PRIGLAŠENEGA ORGANA | NALOGE (Priloga V Uredbe 305/2011) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem 1+ | Priglašeni organ | Certifikacijski organ za proizvode | - ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje - preskušanje vzorcev |
|  | Proizvajalec |  | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev |
| Sistem 1 | Priglašeni organ | Certifikacijski organ za proizvode | - ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje |
|  | Proizvajalec |  | - tovarniška kontrola proizvodnje - nadaljnje preskušanje vzorcev |
| Sistem 2+ | Priglašeni organ | Certifikacijski organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje | - začetni pregled obrata in tovarniška kontrola proizvodnje - stalni nadzor kontrole proizvodnje |
|  | Proizvajalec |  | - ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) - tovarniška kontrola proizvodnje - preskušanje vzorcev |
| Sistem 3+ | Priglašeni organ | Organ za validiranje ali certifikacijski organ | - validacija vhodnih vrednosti, predpostavk in skladnosti, validacija ocene proizvajalca in postopka za pripravo te ocene ter validacija uporabljene programske opreme - začetni pregled obrata za validacijo podatkov, specifičnih za proizvajalca |
|  | Proizvajalec |  | - ocena lastnosti proizvoda (na podlagi zbiranja podatkov) - tovarniška kontrola proizvodnje |
| Sistem 3 | Priglašeni organ | Priglašeni laboratorij | - ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) |
|  | Proizvajalec |  | - tovarniška kontrola proizvodnje |
| Sistem 4 | Priglašeni organ | Priglašeni organ ni vključen | - |
|  | Proizvajalec | Priglašeni organ ni vključen | - ocena lastnosti proizvoda (preskus,…) - tovarniška kontrola proizvodnje |