Obrazec 7: Presoja odpornosti projekta na podnebne spremembe (podnebna presoja - climate proofing)

Javni razpis Zagotavljanje podpore inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture v letu 2025

| Prijavitelj |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |

Poglavitne pravne podlage glede navedene tematike:

- Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega Parlamenta in Sveta (73. člen, 2. točka, alineja (j))

- Tehnične smernice o preverjanju trajnosti za sklad InvestEU, (2021/C 280/01)

- Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, (2021/C 373/01)

- Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027

V skladu z 73. členom, 2. točka, (j) alineja Uredbe (EU) 2021/1060 morajo biti infrastrukturne naložbe, katerih pričakovana življenjska doba je najmanj pet let, odporne na podnebne spremembe.

Podnebna odpornost pomeni proces, s katerim se prepreči, da bi infrastrukturo prizadeli morebitni dolgoročni podnebni vplivi, hkrati pa se zagotovi, da se spoštuje načelo „energetska učinkovitost na prvem mestu“ in da je raven emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz projekta, skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Energetska učinkovitost na prvem mestu pa pomeni, da se pri energetskem načrtovanju in odločitvah glede naložb čim bolj upoštevajo alternativni ukrepi za stroškovno učinkovito energetsko učinkovitost, da bi dosegli učinkovitejše povpraševanje po energiji in njeno ponudbo, zlasti s stroškovno učinkovitimi prihranki končne porabe energije, pobudami za prilagajanje na odjem ter učinkovitejšo pretvorbo, prenosom in distribucijo energije, pri čemer pa bi vseeno dosegli cilje teh odločitev.

V skladu s prilogo št. II k Tehničnim smernicam za uporabo ''načela, da se ne škoduje bistveno'' (2021/C 58/01) in Tehničnimi smernicami o preverjanju trajnosti za sklad EU (2021/C 280/01) je za projekte (investicije), katerih vrednost oziroma skupni stroški investicije (brez DDV) so večji od 10 milijonov EUR, potrebno izvesti pregled in preverjanje trajnosti oziroma načrtovati/izvesti oceno podnebne ranljivosti in tveganja, na podlagi katere se opredelijo, ocenijo in izvedejo ustrezni prilagoditveni/omilitveni ukrepi.

Za projekte pod pragom 10 milijonov EUR (brez DDV) je potrebno izvesti sorazmerno oceno podnebnega tveganja.

Infrastruktura je širok koncept, ki zajema:

- zgradbe, od zasebnih domov do šol ali industrijskih obratov, ki so najpogostejša vrsta infrastrukture ter podlaga za naseljevanje ljudi;

- sonaravno infrastrukturo, kot so zelene strehe, stene, prostori in izsuševalni sistemi;

- omrežno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za delovanje današnjega gospodarstva in družbe, zlasti energetska infrastruktura (npr. omrežja, elektrarne, cevovodi), promet (stalna sredstva, kot so ceste, železnice, pristanišča, letališča ali infrastruktura za prevoz po celinskih plovnih poteh), informacijske in komunikacijske tehnologije (npr. omrežja mobilne telefonije, podatkovni kabli, podatkovni centri) in voda (npr. cevovodi za oskrbo z vodo, rezervoarji, čistilne naprave);

- sisteme za ravnanje z odpadki, ki jih ustvarijo podjetja in gospodinjstva (zbirna mesta, obrati za sortiranje in recikliranje, sežigalnice in odlagališča);

- druga materialna sredstva v širšem sklopu področij politike, vključno s komunikacijami, službami nujne pomoči, energetiko, financami, prehrano, vlado, zdravjem, izobraževanjem in usposabljanjem, raziskavami, civilno zaščito, prevozom in odpadki ali vodo;

- druge razpoložljive vrste infrastrukture, ki so lahko določene tudi v zakonodaji za posamezne sklade, na primer uredba o InvestEU vključuje celovit seznam upravičenih naložb v okviru sklopa politike za trajnostno infrastrukturo.

- Izvedba postopka presoje podnebne odpornosti infrastrukture

Postopek presoje podnebne odpornosti se izvede na podlagi zgoraj navedenih dokumentov, predvsem na podlagi Tehničnih smernic za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, (2021/C 373/01), še zlasti od str. 8 do str. 45, in Tehničnih smernic o preverjanju trajnostnosti za sklad InvestEU (2021/C 280/01).

Krepitev podnebne odpornosti je proces, ki v razvoj infrastrukturnih projektov vključuje ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Proces je razdeljen na dva stebra (blažitev in prilagajanje) ter dve fazi (pregled in podrobna analiza).

Slika 1: Postopek presoje krepitve podnebne odpornosti infrastrukturnih projektov

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 8

Slika 2: Pregled postopka krepitve podnebne odpornosti (navezava na sliko št. 1)

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 12.

Tabela 1: Pregled pričakovanih ravni podnebne nevtralnosti (blaženje) in podnebne odpornosti glede na vrsto projektov, predvidene z NOO Slovenije in programom kohezijske politike

| Skupina projekta | Podskupina projekta | Podnebno blaženje | Podnebno prilagajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgradbe, naložbe v nepremičnine | Nove | Preverjanje za večino projektov Projekti, ki vključujejo več stavb, ali veliki urbanistični projekti (nova naselja, poslovne cone) lahko presežejo prag 20.000 ton CO2e/leto in bo zanje potrebna podrobna analiza. | Pregled za vse infrastrukturne projekte z življenjsko dobo daljšo od petih let. Za projekte, pri katerih je podnebna ranljivost ocenjena kot srednja ali velika, je potrebna podrobna analiza. |
|  | Prenove/posodobitve | Pregled za večino projektov |  |

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, avgust 2023

- Podnebna nevtralnost – Blažitev podnebnih sprememb

Izvede se postopek presoje z vidika podnebne nevtralnost - blažitve podnebnih sprememb, ki je na sliki 1 (Preglednica 1) in na sliki 2 prikazan na levi strani.

Pregled – prva faza (blažitev): Primerjava projekta s seznamom pregledov iz preglednice 2 smernic:

- če pri projektu ni potrebna ocena ogljičnega odtisa, je treba analizo povzeti v izjavi o pregledu podnebne nevtralnosti, v kateri je načeloma ugotovljeno, da je treba v zvezi s podnebno nevtralnostjo upoštevati krepitev podnebne odpornosti;

- če je pri projektu potrebna ocena ogljičnega odtisa, nadaljujte z drugo fazo v nadaljevanju.

Poudariti je treba, da je v nekaterih primerih glede na obseg projekta tudi za infrastrukturne projekte v prvi skupini potrebna podrobna analiza, če se pričakuje, da bodo presegli prag spremembe emisij toplogrednih plinov za 20.000 ton CO2e/leto (pozitivno ali negativno). Odgovornost upravičenca je, da za vsak primer posebej ugotovi, ali je prag emisij toplogrednih plinov presežen in je zato potrebna podrobna analiza.

Slika 3: Seznam pregledov – ogljični odtis – primeri kategorij projektov

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 20-21.

Metoda, uporabljena za pregled blaženja, je preprosto preveritev vrste projekta. V primeru nejasnosti, ali lahko absolutne in/ali relativne emisije presežejo 20.000 ton CO2e/leto (pozitivno ali negativno), je treba izračunati predhodno oceno ogljičnega odtisa.

  - Blaženje podnebnih sprememb – podrobna analiza

Podrobna analiza blaženja podnebnih sprememb zajema količinsko in denarno vrednotenje emisij TGP (in njihovega zmanjšanja) ter oceno skladnosti s cilji blaženja podnebnih sprememb do leta 2030 in 2050.

Ocena vključuje:

- pripravo projekta in njegovih alternativ, ki bodo obravnavane, vključno s scenarijem »brez projekta« (izhodišče);

- določitev meja projekta za oceno emisij TGP;

- oceno emisij TGP projekta in njegovih različic v skladu s posodobljeno metodologijo Evropske investicijske banke (EIB) za izračun ogljičnega odtisa;

- oceno zunanjih stroškov emisij z uporabo prikritih stroškov ogljika ter njihova uporaba pri analizi stroškov in koristi ali drugi metodi ekonomske presoje;

- preverjanje združljivosti z verodostojnim načinom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in 2050.

Ne glede na to, da je vsak projekt enkraten, se pri korakih v postopku ocenjevanja uporabljajo ta načela.

  - Priprava projekta in alternativ za obravnavo

Ocena emisij TGP se uporablja kot orodje, ki je v pomoč pri razvrščanju in izbiri možnosti glede promocije nizkoogljičnih rešitev, ter pri vključevanju načela »energijska učinkovitost na prvem mestu«. To se lahko opravi s količinsko opredelitvijo absolutnih in relativnih emisij TGP.

- Absolutne emisije TGP so letne emisije, ocenjene za povprečno leto v obdobju izvajanja projekta.

- Izhodiščne emisije so letne emisije, ki bi nastale v skladu s pričakovanim alternativnim scenarijem, ki pomeni emisije, ki bi nastale, če se projekt ne bi izvedel.

- Relativne emisije TGP so razlika med absolutnimi in izhodiščnimi emisijami. Na primer brez načrtovane železnice bi se promet na cestah nadaljeval ali celo povečal zunaj fizičnih meja projekta. Pri izračunu relativnih emisij bo uporabljena meja projekta, ki zajema celotno območje, na katero vpliva projekt, v tem primeru celotno območje z načrtovano novo železnico.

Ocenjevanje emisij TGP prinaša številne negotovosti, povezane z nezmožnostjo popolne določitve obsega upoštevanih emisij TGP in omejenih informacij o izhodiščnih emisijah TGP. Zato se priporoča, da se ocenjevanje vedno začne z bolj konzervativnimi predpostavkami, vrednostmi in postopki, ki zagotavljajo večjo verjetnost, da precenimo neto povečanja emisij TGP in podcenimo pričakovana zmanjšanja emisij.

    - Določitev mej projekta za ocenjevanje emisij toplogrednih plinov

Meje ocenjevanja obsega emisij TGP določajo, kaj se vključi v izračun absolutnih in relativnih emisij. Ocenjevanje lahko zajema:

- Neposredne emisije TGP (obseg 1) – to so emisije TGP, ki fizično izhajajo iz virov, ki jih upravlja projekt. Na primer emisije, ki nastanejo pri zgorevanju fosilnih goriv, industrijskih procesih in ubežnih emisijah, kot so hladiva ali uhajanje metana.

- Posredne emisije TGP (obseg 2) – to so emisije, povezane s porabo energije (električna energija, ogrevanje, hlajenje in para), ki je bila porabljena, vendar ni bila proizvedena v okviru projekta, na primer so od zunanjega dobavitelja. Te so vključene, ker ima projekt neposredni nadzor nad porabo energije, na primer z izboljšanjem ukrepov za energijsko učinkovitost ali s prehodom na porabo električne energije iz obnovljivih virov.

- Emisije TGP (obseg 3) – so vse druge posredne emisije TGP, ki se lahko štejejo za posledico dejavnosti projekta (na primer emisije iz proizvodnje ali pridobivanja surovin in emisije vozil zaradi uporabe cestne infrastrukture, vključno z emisijami zaradi porabe električne energije s strani vlakov in električnih vozil).

Metodologija EIB uporablja zlasti obsega 1 in 2. Ne glede na to bi moral biti obseg 3 vključen za tiste sektorje, katerih emisije, povezane s projektom, so pomembne in se lahko ocenijo, na primer prevoz, mobilnost, proizvodnja biogoriv in bioenergetski projekti (kot je zahtevano za upravičenost podnebnih ukrepov).

  - Ocenjevanje emisij toplogrednih plinov za projekte in alternativne rešitve po posodobljeni metodologiji EIB za izračun ogljičnega odtisa

Smernice Evropske komisije za krepitev podnebne odpornosti predlagajo izračun ogljičnega odtisa po metodologiji EIB. Če se z metodologijo EIB ne pokrijejo posebne skupine projekta, se lahko uporabi alternativni pristop, kot je na primer standard za protokol za spremljanje toplogrednih plinov projekta (GHG Protocol for Project Accounting).

  - Ocenjevanje stroškov posledic izpustov ogljika z uporabo prikritih cen ogljika ter njihova uporaba v analizi stroškov in koristi

Smernice Evropske komisije za krepitev podnebne odpornosti, ocenjevanje vrednosti neto ogljičnih prihrankov ali emisij v analizi stroškov in koristi predlagajo uporabo prikritih cen ogljika EIB. Na ta način analiza prizna ter upošteva družbene, ekološke in gospodarske stroške izpustov toplogrednih plinov. Časovna vrsta prikritih stroškov ogljika je prikazana v tabeli 2.

Tabela 2: Prikriti stroški ogljika za emisije toplogrednih plinov in njihovo zmanjšanje v EUR/tono ekvivalenta CO2, cene za leto 2016

| Leto | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| €/tCO2e | 80 | 165 | 250 | 390 | 525 | 660 | 800 |

Vir: Evropska investicijska banka (EIB), 2020.

  - Preverjanje združljivosti z verodostojnim načinom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in 2050

Preverjanje združljivosti projekta s ciljnimi vrednostmi emisij in nacionalnimi cilji, cilji Pariškega sporazuma in Evropskimi podnebnimi pravili lahko temelji na Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije, Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) ter sektorskih, regionalnih ali lokalnih načrtih prehoda v nizkoogljično družbo, na poročilih o napredku ali na študijah, če so te na voljo.

Namen preverjanja je na temeljih zgoraj opisanih analiz prikazati, da bo projekt prispeval k zmanjšanju emisij TGP na način, ki je v skladu s krovnimi nacionalnimi cilji in cilji EU za leti 2030 in 2050 in z morebitnimi zahtevnejšimi cilji sektorja, ki mu projekt pripada.

- Podnebna odpornost – prilagajanje podnebnim spremembam

  - Podnebna odpornost - prilagajanje podnebnim spremembam - Prva faza - PREGLED

Pregled – Prva faza (prilagajanje): izvede se analiza podnebne občutljivosti, izpostavljenosti in ranljivosti:

- če ni znatnih podnebnih tveganj, zaradi katerih bi bila potrebna nadaljnja analiza, je treba pripraviti dokumentacijo in povzetek analize v izjavi o pregledu odpornosti proti podnebnim spremembam, ki načeloma vključuje sklep o krepitvi podnebne odpornosti v zvezi z odpornostjo proti podnebnim spremembam;

- če so prisotna znatna podnebna tveganja, zaradi katerih je potrebna nadaljnja analiza, nadaljujte z drugo fazo v nadaljevanju.

Seznam podnebnih tveganj, ki jih je potrebno upoštevati pri pregledu, je naveden v prilogi DNSH k EKP 2021-2027 (Tehnične smernice, Dodatek A - merila za doseganje bistvenega prispevka k prilagajanju na podnebne spremembe) https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/Priloga-Programa_DNSH_Tehnicna-merila-za-izbor-projektov.pdf oziroma v prilogi A k Delegirani uredbi EU (2021/2139) in v Smernicah organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, na str. 33-34:

Tabela 3: Podnebne grožnje s stopnjo prednostne obravnave za Slovenijo

| Kronične | Povezane s temperaturo | Povezane z vetrom | Povezane z vodo | Povezane s trdnimi masami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zvišanje temperature (zrak, vode, morje) | Spremembe vzorcev vetra | Spremembe vzorcev in vrst padavin (dež, toča, sneg/žled) | Obalna erozija |
|  | Vročinski stres |  | Nihanja padavin in vodnega režima | Degradacija tal |
|  | Spremenljivost temperature |  | Zakisanje morja | Erozija tal |
|  | Topljenje permafrosta |  | Vdor slane vode | Utekočinjenje tal |
|  |  |  | Dvig morja |  |
|  |  |  | Vodni stres (pomanjkanje vode) |  |
| Akutne | Vročinski valovi | Ciklon | Suša | Snežni plazovi |
|  | Vdor hladnega zraka/pozeba | Vihar (vključno s snežnimi, prašnimi in peščenimi) | Polnjenje podtalnice | Zemeljski plazovi |
|  | Požari v naravi | Tornado | Močne padavine (dež, toča, sneg/žled) | Udori |
|  |  |  | Poplave ( obalne - poplavljanje morja in jezer, poplavljanje rek in hudournikov, poplave meteornih voda, poplavljanje podzemnih voda, mestne poplave, poplave kraških polj ) |  |
|  |  |  | Preboji ledeniških jezer |  |

Ni pomembno oziroma se ne pričakuje poslabšanja

Možno, še ni določeno

Poslabšanje se že dogaja

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021.2027, str. 34.

Slika 4: Pregled podnebne občutljivosti, izpostavljenosti in ranljivosti

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 31.

Analiza občutljivosti projekta na podnebne spremembe je pomemben korak pri opredelitvi ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Analiza obsega tri korake, ki vključujejo analizo občutljivosti, oceno sedanje in prihodnje izpostavljenosti ter nato kombinacijo obeh za oceno ranljivosti.

Namen ocene ranljivosti je opredeliti zadevne podnebne nevarnosti za dano posebno vrsto projekta na predvideni lokaciji. Ranljivost projekta je kombinacija dveh vidikov: kako občutljivi so elementi projekta na podnebno nevarnost na splošno (občutljivost) in kakšna je verjetnost pojava teh nevarnosti na lokaciji projekta zdaj in v prihodnosti (izpostavljenost). Ta dva vidika se lahko ocenita ločeno ali skupaj.

  - Občutljivost

Namen analize občutljivosti je opredeliti, katere podnebne nevarnosti so upoštevne za konkretno vrsto projekta, ne glede na njegovo lokacijo.

Analiza občutljivosti mora celovito zajemati projekt, pri čemer je treba preučiti različne elemente projekta in način njegovega delovanja v širšem omrežju ali sistemu, na primer z razlikovanjem med štirimi temami:

- sredstva in postopki na kraju samem;

- vložki, kot sta voda in energija;

- izložki, kot so izdelki in storitve;

- dostop in prometne povezave, tudi če niso pod neposrednim nadzorom projekta.

  - Izpostavljenost

Namen analize izpostavljenosti je opredeliti, katere nevarnosti so upoštevne za načrtovano lokacijo projekta, ne glede na vrsto projekta. Poplave bi lahko na primer pomenile veliko podnebno nevarnost na lokaciji poleg reke na poplavnem območju.

Analiza izpostavljenosti se zato osredotoča na lokacijo, analiza občutljivosti pa na vrsto projekta.

Analizo izpostavljenosti je mogoče razdeliti na dva dela: izpostavljenost sedanjim podnebnim razmeram in izpostavljenost prihodnjim podnebnim razmeram. Za oceno trenutne in pretekle podnebne izpostavljenosti je treba uporabiti razpoložljive sedanje in pretekle podatke za lokacijo projekta (ali alternativne lokacije). Projekcije podnebnega modeliranja je treba uporabiti za razumevanje, kako se lahko taka izpostavljenost v prihodnje spremeni. Posebno pozornost pa je treba nameniti spremembam pogostosti in intenzivnosti ekstremnih vremenskih dogodkov.

  - Ranljivost

Analiza ranljivosti združuje rezultat analize občutljivosti in analize izpostavljenosti (kadar se ocenjuje ločeno).

Ranljivost = občutljivost × izpostavljenost

Namen ocene ranljivosti je opredeliti morebitne znatne nevarnosti in z njimi povezana tveganja ter je podlaga za odločitev o nadaljevanju faze ocene tveganja. Običajno razkriva najpomembnejše nevarnosti za oceno tveganja (te se lahko štejejo za ranljivost, razvrščeno kot „visoka“ in po možnosti „srednje visoka“, odvisno od obsega).

Če se pri oceni ranljivosti ugotovi, da so vse ranljivosti utemeljeno razvrščene kot nizke ali neznatne, nadaljnja (podnebna) ocena tveganja NE bo potrebna (s tem se zaključita pregled in prva faza).

Če se pri oceni ranljivosti ugotovi, da so vse ranljivosti utemeljeno razvrščene kot ''srednje'' oz ''visoke'' oz. so bila ugotovljena znatna podnebna tveganja, je zaradi katerih je potrebna nadaljnja analiza, JE potrebno izvesti drugo podrobnejšo fazo analize prilagajanja podnebnim spremembam.

Slika 5: Pregled postopka povezanega s prilagajanjem podnebnim spremembam

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 29.

Tabela 4: Pregled analize ranljivosti

| Podnebne grožnje | Občutljivost | Izpostavljenost | Ranljivost in nadaljnje potrebe ocenjevanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Posamezne ugotovljene grožnje, povezane s temperaturo, vetrom, vodami in trdnimi masami. | Določi dele projekta, kot so neopredmetena sredstva, inputi in izdelki ter prometne povezave), ki so lahko ranljivi na te grožnje (ne glede na lokacijo). Če to ni samoumevno, je treba obrazložiti, zakaj so posamezni deli projekta podnebno občutljivi. Po možnosti se uporabi preglednica 12, da se poudari stopnja občutljivost. | Določimo prisotnost podnebnih groženj na lokaciji projekta v sedanjih in prihodnjih podnebnih razmerah (ne glede na vrsto projekta). Po možnosti se uporabi barvna shema, da se poudari stopnja izpostavljenosti. | Naredimo sklepe glede ranljivosti projekta na podnebne grožnje ter pripravimo priporočila za nadaljnje ocenjevanje (če je to potrebno). Po možnosti se uporabi barvna shema, da se poudari stopnja ranljivosti. |

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, str. 36.

Tabela 5: Analiza ranljivosti glede na tehnične smernice

|  |  | Izpostavljenost (sedanje in prihodnje razmere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nična | Nizka | Srednja | Visoka |
| Občutljivost (najvišja za posamezni del) | Nična |  |  |  |  |
|  | Nizka |  |  |  |  |
|  | Srednja |  |  |  |  |
|  | Visoka |  |  |  |  |

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, str. 37.

Raven ranljivosti:

Nična

Nizka

Srednja

Visoka

Tabela 6: Analiza ranljivosti s številčno oceno

|  |  | Izpostavljenost |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Občutljivost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|  | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, str. 37-38.

  - Podnebna odpornost - prilagajanje podnebnim spremembam - druga faza – PODROBNA ANALIZA

Podrobna analiza – druga faza (prilagajanje):

- potrebno je izvesti oceno podnebnega tveganja, vključno z analizo verjetnosti in vpliva v skladu s smernicami;

- potrebno je obravnavati znatna podnebna tveganja z opredelitvijo, oceno, načrtovanjem in izvajanjem ustreznih prilagoditvenih ukrepov;

- oceniti obseg in potrebo po rednem spremljanju in preverjanju na primer kritičnih predpostavk v zvezi s prihodnjimi podnebnimi spremembami;

- preveriti skladnost s strategijami in načrti EU ter po potrebi z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi strategijami in načrti za prilagajanje podnebnim spremembam ter drugimi ustreznimi strateškimi dokumenti.

Slika 6: Pregled ocene podnebnega tveganja – druga faza

Vir: Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027, (2021/C 373/01), str. 35.

Ta postopek se izvaja z ocenjevanjem verjetnosti in resnosti vplivov, povezanih z nevarnostmi, opredeljenimi v oceni ranljivosti (ali začetnem pregledu zadevnih nevarnosti), ter z oceno pomembnosti tveganja za uspeh projekta.

V primerjavi z analizo ranljivosti ocena tveganja omogoča lažjo opredelitev daljših verig vzrokov in posledic, ki podnebne nevarnosti povezujejo s tem, kako projekt deluje v več razsežnostih (tehnična, okoljska, družbena razsežnosti/vključevanje/dostopnost in finančna razsežnost itd.), ter obravnava povezave med dejavniki. Zato se lahko v oceni tveganja opredelijo vprašanja, ki jih ocena ranljivosti ne obravnava.

- Verjetnost

Ta del ocene tveganja obravnava verjetnost pojava ugotovljenih podnebnih nevarnosti v določenem časovnem okviru, na primer v življenjski dobi projekta.

- Vpliv

Ta del ocene tveganja obravnava posledice ugotovljene podnebne nevarnosti. To je treba oceniti glede na obseg vpliva na posamezno nevarnost. To se imenuje tudi resnost ali obseg.

- Tveganja

Po oceni verjetnosti in vpliva vsake nevarnosti se lahko stopnja pomembnosti vsakega potencialnega tveganja oceni s kombinacijo obeh dejavnikov. Tveganja je mogoče začrtati na podlagi matrike tveganja (kot del splošne ocene tveganja projekta), da se opredelijo najpomembnejša potencialna tveganja in tveganja, pri katerih je treba sprejeti prilagoditvene ukrepe.

- Prilagoditveni ukrepi

Če se v oceni tveganja ugotovi, da obstajajo znatna podnebna tveganja za projekt, je treba tveganja obvladovati in jih zmanjšati na sprejemljivo raven.

Za vsako ugotovljeno znatno tveganje je treba oceniti ciljno usmerjene prilagoditvene ukrepe. Prednostne ukrepe je treba nato vključiti v zasnovo projekta in/ali njegovo delovanje, da se okrepi odpornost projekta proti podnebnim spremembam.

Ti prilagoditveni ukrepi so lahko (povzeto po Jaspers, predstavitvi v Ljubljani, dne 1.6.2023 ''Climate proofing of projects/programs/plans in 2021-27):

- strukturni ukrepi (npr. sprememba zasnove/dizajna projekta oz. njegove lokacije),

- ne-strukturni ukrepi (mehki ukrepi): ukrepi vezani na delovanje in vzdrževanje ter nadzor (nadzorni sistemi, usposabljanje zaposlenih itd.),

- upravljanje tveganj (krizno upravljanje): izvede se ocena ali je tveganje sprejemljivo in se da z njim upravljati,

- fleksibilni/prilagoditveni ukrepi: kjer gre za nadzorovanje situacije in se fizični ukrepi izvajajo samo, ko je situacija doseže kritično raven,

- potencialna uporaba na naravi temelječih rešitev oz. vključevanje zelene oziroma modre infrastrukture.

Stroški prilagoditvenih ukrepov morajo biti razvidni v strukturi stroškov investicijskega projekta, kjer je to relevantno oziroma upoštevani v analizi stroškov in koristi.

Po izvedeni analizi je potrebno dokumentacijo in povzetek analize v izjavi o krepitvi podnebne odpornosti, ki načeloma vključuje sklep o krepitvi podnebne odpornosti v zvezi z odpornostjo proti podnebnim spremembam.

Zgornjo dokumentacijo in povzetke je potrebno združiti v zbirno dokumentacijo o pregledu/preverjanju podnebne razsežnosti. Informacije o načrtovanju in izvajanju je potrebno vključiti v postopek krepitve podnebne odpornosti.

- Dokumentiranje krepitve Podnebne odpornosti

Dokumentacija o krepitvi podnebne odpornosti mora vsebovati kratek povzetek različnih korakov v procesu krepitve podnebne odpornosti, ki se nanašajo na vsebine, ki so opredeljene v relevantnih strokovnih podlagah.

Dokumentacija mora okvirno zajemati (Priloga B, str. 50-51: Tehničnih smernic za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-2027 (2021/C 373/01) ter upoštevati Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027:

- uvod (podatki so navedeni že v obrazcu 2 prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij):

- opis infrastrukturnega projekta in predstavitev, kako obravnava podnebne spremembe, vključno s finančnimi informacijami (skupni naložbeni stroški, prispevek EU);

- podatki za stik (npr. organizacija nosilca projekta);

- postopek krepitve podnebne odpornosti:

  - opis postopka krepitve podnebne odpornosti od začetnega načrtovanja do zaključka, vključno z vključevanjem v cikel razvoja projekta in usklajevanjem s postopki okoljske presoje (npr. PVO);

- blažitev podnebnih sprememb (podnebna nevtralnost):

— opis pregleda in njegovih rezultatov;

— kadar je opravljena druga faza (podrobna analiza):

- opis emisij toplogrednih plinov in primerjava s pragovi za absolutne in relativne emisije. Po potrebi opis ekonomske analize, uporabe prikritih stroškov ogljika, analize možnosti in vključevanja načela „energijska učinkovitost na prvem mestu“;

- opis skladnosti projekta z zadevnimi energetskimi in podnebnimi načrti EU ter nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti, ciljem EU za zmanjšanje emisij do leta 2030 in podnebno nevtralnost do leta 2050. Navedba, kako projekt prispeva k ciljem teh načrtov in ciljev;

- pri projektih s predvideno življenjsko dobo po letu 2050 opis združljivosti z obratovanjem, vzdrževanjem in morebitno razgradnjo v okoliščinah podnebne nevtralnosti;

- navedba drugih zadevnih informacij na primer o izhodiščni vrednosti za ogljični odtis;

- prilagajanje podnebnim spremembam (odpornost proti podnebnim spremembam) :

- opis pregleda in njegovih rezultatov, vključno z ustreznimi podrobnostmi o analizah občutljivosti, izpostavljenosti in ranljivosti; SL C 373/50 Uradni list Evropske unije 16.9.2021;

- kadar je opravljena druga faza (podrobna analiza):

- opis ocene podnebnega tveganja, vključno z analizo verjetnosti in vpliva, ter opredeljenih podnebnih tveganj;

- opis, kako se ugotovljena podnebna tveganja obravnavajo z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi, vključno z opredelitvijo, oceno, načrtovanjem in izvajanjem teh ukrepov;

- opis ocene in rezultatov v zvezi z rednim spremljanjem in nadaljnjim ukrepanjem na primer kritičnih predpostavk v zvezi s prihodnjimi podnebnimi spremembami;

- opis skladnosti projekta s strategijami in načrti EU ter po potrebi z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi strategijami in načrti za prilagajanje podnebnim spremembam ter nacionalnimi ali regionalnimi načrti za obvladovanje tveganja nesreč;

- informacije o preverjanju ( strani neodvisnega strokovnjaka, kjer je primerno):

- opis, kako je potekalo preverjanje;

- opis glavnih ugotovitev;

- vse dodatne ustrezne informacije:

- vsa druga pomembna vprašanja, ki se zahtevajo v teh smernicah, in druga ustrezna sklicevanja;

- opis vseh nalog, povezanih s krepitvijo podnebne odpornosti, ki so odložene na naslednjo fazo razvoja projekta, ki jih mora na primer pogodbeni izvajalec izvesti med gradnjo, upravitelj sredstva pa med obratovanjem;

- seznam objavljenih dokumentov (npr. v zvezi s PV http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf in drugimi okoljskimi presojami);

- seznam ključnih dokumentov, ki so na voljo nosilcu projekta.

| Datum: | Žig: | Odgovorna oseba prijavitelja in podpis |
| --- | --- | --- |

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/09/Smernice_za_krepitev_podnebne_odpornosti_verzija1_7_9_2023.pdf

Zahteve za posamezne sklade v zvezi z na primer analizo stroškov in koristi lahko vključujejo emisije toplogrednih plinov.